温州科技馆戏水乐园水体清洁维保方案

目录

一、如何注水

二、如何排水

三、如何清洗水泵滤芯

四、清洗水池步骤

五、操作注意事项

一、如何注水

1、找到图中位置的检修门，使用三角钥匙打开检修门；

2、将门内2只球阀扳至“开”状态；注水时间约1.5小时；

3、待水位与水蘑菇灯面相平齐时可以关闭注水球阀；

4、关闭检修门。

二、如何排水

1、打开左图标记处的检修门；

2、打开水管球阀（3处）

3、水池进行排水状态；

4、待水池水排完后，关闭水管球阀（3处）

三、如何清洗水泵滤芯

在无任何操作的情况下，水柱突然减小或者水流变小，这种情况属于需要清洗水泵滤芯。

四、清洗水池步骤

1、水池断电。

2、使用扫把（水池专用，干净的）对水池内的污渍进行清洁；

3、打开排水阀门，进行排水工作；

4、排水期间，清扫人员需要将水池沉淀物用扫把清扫至排水口处，确保沉淀物被清除；

5、关闭排水阀；

6、打开注水阀，进行注水；

7、加入500ml消毒液进入水池，防止水池蚊虫及细菌滋生；

8、待水池水位与水蘑菇灯盘齐平时，停止注水，关闭注水阀门。

9、水池通电（通电前确认水池内无清扫或施工人员）

水池排污口水槽位置

五、操作注意事项

1、清洗人员必须在闭馆时进行水池清洗工作，不得在开馆时清洗，以免影响游客参观。

2、清洗人员必须严格遵照安全规范操作，清洗之前做好断电、放水、防滑等准备工作。

3、清洗人员在清洗过程中应注意展品安全，仔细操作，不得在清洗过程中对展品造成损害。

4、完成水体清洁后，清洗人员需完成水城换水，将水池里面的水放至指定位置（超过水塔改造处水坝1厘米处），并关闭水源。

5、整体清洗完毕后，做好现场检查，做到现场无积水、无水渍残留，不得将工具与垃圾遗留在水池内或者周边，造成安全隐患。

6、清洁完成工作后，应及时向展区组长报告，展区组长做确认检查工作，展区组长有权对未达标的地方督促改进。改进达标后，确认验收。

7、每次清洗结束后至下次清洗前，清洗人员每天两次至戏水乐园进行水体巡查，发现污物及堵塞，及时清理。

六、大水池清洗执行单

大水池清洗执行单

| 申 请 | 日期 | 展教员（签字） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清 洗 | 日期 | 清洗员（签字） | 备注 |
| 验 收 | 日期 | 展教员（签字） | 备注 |